BÀI TẬP TỔNG HỢP
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Tổng hợp theo các file CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CA07, CA010, CA011, CA012, CA013

Bản dùng để ôn tập - tự luyện - kiểm tra nhanh

| Môn học | Computer Architecture / Kiến trúc máy tính |
| --- | --- |
| Phạm vi | Hiệu năng, ISA, RV32I, datapath, pipeline, song song, bộ nhớ, cache, bộ nhớ ảo |
| Hình thức bài tập | Trắc nghiệm, tự luận ngắn, bài tính toán, dịch C sang RV32I, phân tích pipeline/cache/VM |
| Ghi chú | Các bài có đáp án tóm tắt ở cuối để tự kiểm tra. Khi làm bài, cần ghi rõ giả thiết và đơn vị. |

## Cách sử dụng:

Làm Phần A trước để kiểm tra khái niệm nền tảng.

Làm Phần B để tự diễn giải bằng lời; đây là phần dễ bị mất điểm nếu chỉ học công thức.

Làm Phần C như bài thi: ghi công thức, thay số, kết luận có đơn vị.

Không bỏ qua các giả định: byte-addressed memory, word = 4 bytes, địa chỉ căn chỉnh, cache bắt đầu rỗng nếu đề không nói khác.

# Mục lục ngắn và ma trận kiến thức

1. Ma trận kiến thức theo file

2. Phần A - Trắc nghiệm tổng hợp

3. Phần B - Tự luận ngắn

4. Phần C - Bài tập tính toán và thiết kế

5. Phần D - Đáp án tóm tắt

# 1. Ma trận kiến thức theo file

| File | Chủ đề chính | Công thức / kỹ năng trọng tâm | Dạng bài nên luyện |
| --- | --- | --- | --- |
| CA02 | Computer Performance | CPU time = IC x CPI / clock rate; latency vs throughput; benchmark; Power Wall; Amdahl | Tính CPU time, speedup, đánh giá benchmark |
| CA03 | Instruction Set Architecture | ISA là hợp đồng SW-HW; CISC/RISC; GPR; addressing; endianness; R/I/S/B/U/J format | Nhận diện loại lệnh, giải mã/mã hóa trường lệnh |
| CA04 | From C to RV32I | if/else, loop, array, pointer, stack frame, calling convention, compile-assemble-link-load | Dịch C sang RV32I, phân tích stack |
| CA05 | Single-cycle Processor | Datapath, control, critical path, control signals | Tính clock cycle, xác định tín hiệu điều khiển |
| CA06 | Pipelined Processor | Single-cycle vs multicycle vs pipeline; IF-ID-EX-MEM-WB; hazard; forwarding | Vẽ pipeline, tính stall/CPI |
| CA07 | Pipeline cont. | Load-use hazard; control hazard; flushing; delayed decision; branch predictor; BTB | Dự đoán nhánh, xử lý hazard |
| CA010 | Parallelism | ILP: VLIW/superscalar; DLP: SIMD; TLP: race/lock | Lập lịch lệnh, so sánh VLIW-superscalar-SIMD |
| CA011 | Memory hierarchy | Memory wall; locality; direct-mapped cache; tag/index/offset | Phân tích cache trực tiếp, miss/hit |
| CA012 | Associative cache | Memory stall cycles; AMAT; set-associative cache; replacement; multi-level cache | Tính CPIstall, AMAT, LRU/FIFO |
| CA013 | Virtual Memory | Paging; VA/PA; TLB; multi-level page table; page replacement | Dịch địa chỉ, TLB EAT, page fault/replacement |

Công thức cần nhớ: CPU time = IC x CPI x Clock cycle time = IC x CPI / Clock rate; Speedup = T_old / T_new; Amdahl = 1 / ((1 - f) + f/s); AMAT = Hit time + Miss rate x Miss penalty; Memory stall/instruction = I-miss rate x MP + LS frequency x D-miss rate x MP.

# 2. Phần A - Trắc nghiệm tổng hợp

Chọn một đáp án đúng nhất. Mức độ: NB = nhận biết, TH = thông hiểu, VD = vận dụng.

A01. [NB] Latency trong đánh giá hiệu năng máy tính là gì?

A. Số tác vụ hoàn thành trong một đơn vị thời gian

B. Thời gian để hoàn thành một tác vụ

C. Số lệnh mỗi giây

D. Số byte truyền mỗi chu kỳ

A02. [NB] Công thức CPU execution time đúng là:

A. IC / (CPI x Clock rate)

B. IC x CPI / Clock rate

C. Clock rate / (IC x CPI)

D. CPI / (IC x Clock rate)

A03. [TH] Nếu IC và CPI giữ nguyên, clock rate tăng gấp đôi thì CPU time lý tưởng sẽ:

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm một nửa

C. Không đổi

D. Tăng bốn lần

A04. [TH] Theo Amdahl, tăng tốc một phần chương trình sẽ bị giới hạn chủ yếu bởi:

A. Phần không được tối ưu

B. Số thanh ghi trong CPU

C. Kích thước file nguồn

D. Tên ISA

A05. [NB] Power Wall chủ yếu liên quan đến giới hạn nào?

A. Không thể tăng số bit địa chỉ

B. Nhiệt và công suất khi tăng tần số/điện áp

C. Không thể dùng cache

D. Không thể dùng trình biên dịch

A06. [TH] MIPS có thể gây hiểu nhầm vì:

A. Không phụ thuộc ISA

B. Luôn đo đúng thời gian chạy

C. Phụ thuộc loại lệnh, ISA và workload

D. Không liên quan đến số lệnh

A07. [NB] ISA nên được hiểu đúng nhất là:

A. Một con chip vật lý cụ thể

B. Hợp đồng/abstraction giữa phần mềm và phần cứng

C. Một loại bộ nhớ cache

D. Một chương trình dịch

A08. [NB] Đặc trưng thường gặp của RISC là:

A. Lệnh đơn giản, dễ pipeline

B. Lệnh rất phức tạp và vi mã nặng

C. Không có thanh ghi

D. Không hỗ trợ nhánh

A09. [NB] Trong kiến trúc GPR, toán hạng chủ yếu nằm ở:

A. Một accumulator duy nhất

B. Stack ngầm định

C. Tập thanh ghi tổng quát

D. Ổ cứng

A10. [NB] Little-endian nghĩa là:

A. Byte thấp nhất lưu ở địa chỉ thấp nhất

B. Byte cao nhất lưu ở địa chỉ thấp nhất

C. Không có byte order

D. Tất cả word đảo bit

A11. [NB] Lệnh add x5, x6, x7 của RV32I thuộc format nào?

A. R-type

B. I-type

C. S-type

D. J-type

A12. [NB] Lệnh sw trong RV32I thuộc format nào?

A. R-type

B. I-type

C. S-type

D. U-type

A13. [NB] Thanh ghi x0 trong RISC-V có đặc điểm:

A. Luôn bằng 0

B. Lưu PC

C. Lưu stack pointer

D. Lưu return address

A14. [TH] Nhánh beq/bne trong RV32I thường dùng địa chỉ:

A. Tuyệt đối 64 bit

B. PC-relative offset

C. Địa chỉ ổ đĩa

D. Địa chỉ MAC

A15. [TH] Khi truy cập A[i] với phần tử 32 bit, thao tác thường cần là:

A. Dịch trái i 2 bit để nhân 4

B. Dịch phải i 2 bit

C. Nhân i với 8

D. Không cần base address

A16. [TH] Trong hàm đệ quy RISC-V, vì sao thường phải lưu ra?

A. Vì x0 thay đổi

B. Vì lời gọi hàm tiếp theo ghi đè return address

C. Vì ALU không cộng được

D. Vì cache không có dữ liệu

A17. [NB] Chuỗi đúng trong toolchain là:

A. load -> link -> assemble -> compile

B. compile -> assemble -> link -> load

C. link -> compile -> load -> assemble

D. assemble -> load -> compile -> link

A18. [NB] Trong single-cycle processor, chu kỳ clock phải đủ dài cho:

A. Lệnh nhanh nhất

B. Lệnh chậm nhất

C. Một nửa lệnh

D. Chỉ lệnh add

A19. [NB] Datapath có nhiệm vụ chính là:

A. Thực hiện các phép xử lý dữ liệu

B. Chọn font chữ

C. Quản lý file hệ điều hành

D. Tạo benchmark

A20. [TH] Với lệnh lw, tín hiệu điều khiển nào thường bật?

A. MemRead và RegWrite

B. MemWrite và Branch

C. Branch và Jump

D. Chỉ MemWrite

A21. [TH] Ưu điểm chính của multicycle so với single-cycle là:

A. Mọi lệnh đều phải 5 chu kỳ

B. Chu kỳ clock ngắn hơn và lệnh đơn giản có thể dùng ít chu kỳ

C. Không cần control unit

D. Không cần bộ nhớ

A22. [NB] Pipeline 5 stage kinh điển gồm:

A. IF-ID-EX-MEM-WB

B. Fetch-Run-Stop-Save-Print

C. ALU-ALU-ALU-ALU-ALU

D. TLB-Cache-RAM-Disk-OS

A23. [TH] Structural hazard xảy ra khi:

A. Hai lệnh cần cùng một tài nguyên phần cứng trong cùng thời điểm

B. Nhánh dự đoán sai

C. Thanh ghi x0 bằng 0

D. Chương trình có quá nhiều comment

A24. [TH] Forwarding chủ yếu dùng để xử lý:

A. Một số data hazard kiểu phụ thuộc kết quả ALU

B. Page fault

C. Benchmark sai

D. Công suất rò

A25. [TH] Load-use hazard vẫn cần stall vì:

A. Dữ liệu load chỉ sẵn sàng muộn hơn thời điểm lệnh sau cần dùng

B. ALU không có phép cộng

C. x0 bị ghi đè

D. Không có instruction memory

A26. [NB] Control hazard liên quan chủ yếu đến:

A. Dự đoán hướng/đích của nhánh

B. D-cache dirty bit

C. Endianness

D. Số byte trong word

A27. [TH] BTB thường lưu thông tin gì?

A. Đích nhánh và thông tin dự đoán

B. Toàn bộ dữ liệu RAM

C. Chỉ số điện áp CPU

D. Danh sách file object

A28. [TH] Bộ dự đoán nhánh 2-bit saturating counter có ưu điểm:

A. Ít đổi hướng chỉ vì một lần sai đơn lẻ

B. Luôn đúng 100%

C. Không cần PC

D. Không cần pipeline

A29. [NB] VLIW dựa nhiều vào:

A. Compiler scheduling trước khi chạy

B. OS page replacement

C. Disk scheduling

D. TLB shootdown

A30. [TH] Superscalar khác VLIW ở điểm quan trọng:

A. Phần cứng có thể phát hiện/lập lịch động nhiều lệnh mỗi chu kỳ

B. Không dùng pipeline

C. Không có hazard

D. Chỉ chạy một lệnh mỗi 10 chu kỳ

A31. [NB] SIMD là dạng song song ở mức:

A. Dữ liệu

B. Bộ nhớ ảo

C. File hệ thống

D. Nguồn điện

A32. [TH] Data race xảy ra khi:

A. Nhiều thread truy cập dữ liệu chung, có ghi, thiếu đồng bộ phù hợp

B. Một lệnh add chạy quá nhanh

C. Cache hit liên tục

D. ISA quá ổn định

A33. [NB] Memory wall mô tả:

A. Khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ CPU và bộ nhớ

B. Tường lửa mạng

C. Số trang trong PDF

D. Một loại lệnh RV32I

A34. [NB] Temporal locality là:

A. Tái sử dụng dữ liệu/lệnh vừa truy cập gần đây

B. Truy cập địa chỉ gần nhau

C. Luôn truy cập ngẫu nhiên

D. Không dùng cache

A35. [NB] Spatial locality là:

A. Truy cập dữ liệu gần vùng vừa truy cập

B. Tái sử dụng đúng một biến sau nhiều giờ

C. Tăng clock rate

D. Dự đoán nhánh

A36. [NB] Direct-mapped cache cho mỗi block bộ nhớ:

A. Đúng một vị trí cache có thể đặt

B. Bất kỳ vị trí nào

C. Không có tag

D. Không có valid bit

A37. [TH] Set-associative cache giúp giảm chủ yếu:

A. Conflict misses so với direct-mapped cùng dung lượng

B. Số bit trong byte

C. Tần số clock

D. Kích thước instruction

A38. [NB] LRU replacement chọn block:

A. Ít được dùng gần đây nhất

B. Mới được dùng nhất

C. Có tag lớn nhất

D. Có dữ liệu bằng 0

A39. [NB] Công thức AMAT là:

A. Hit time + Miss rate x Miss penalty

B. Miss rate / Hit time

C. Clock rate x CPI

D. IC x CPI

A40. [TH] D-cache miss chỉ tính trên:

A. Các lệnh load/store truy cập dữ liệu

B. Mọi instruction fetch

C. Chỉ lệnh branch

D. Chỉ lệnh add

A41. [TH] Write-back cache cần dirty bit vì:

A. Để biết block đã bị sửa và cần ghi xuống mức dưới khi thay thế

B. Để biết instruction format

C. Để tính branch target

D. Để lưu VPN

A42. [NB] Virtual memory giúp mỗi process có:

A. Ảo giác về không gian địa chỉ riêng

B. ALU riêng trong mọi trường hợp

C. Một ISA khác

D. Clock rate riêng

A43. [NB] Trong dịch địa chỉ bằng paging, phần nào giữ nguyên?

A. Offset

B. VPN

C. PPN

D. Opcode

A44. [NB] TLB dùng để:

A. Cache các bản dịch VPN -> PPN

B. Cache dữ liệu file văn bản

C. Dự đoán nhánh

D. Mã hóa instruction

A45. [NB] Page fault xảy ra khi:

A. Trang ảo cần truy cập chưa nằm trong RAM

B. ALU cộng sai

C. Cache hit

D. Clock rate bằng 0

A46. [TH] Page size 4KB cần bao nhiêu bit offset?

A. 10

B. 12

C. 16

D. 20

A47. [TH] Multi-level page table hữu ích vì:

A. Không cần cấp phát toàn bộ page table phẳng cho vùng địa chỉ chưa dùng

B. Làm ALU nhanh hơn trực tiếp

C. Xóa hết page fault

D. Thay thế compiler

A48. [NB] Page replacement policy quyết định:

A. Trang nào bị đẩy ra khỏi RAM khi thiếu frame

B. Lệnh nào được decode

C. Byte order

D. Opcode của lw

A49. [TH] CPIstall bằng:

A. CPIideal cộng thêm stall cycles/instruction

B. CPIideal trừ miss rate

C. Chỉ bằng miss penalty

D. Không liên quan cache

A50. [VD] Khi đánh giá một tối ưu, sai lầm phổ biến là:

A. Bỏ qua phần chương trình không được tối ưu

B. Ghi rõ workload

C. Dùng cùng input

D. Đo thời gian thực thi

# 3. Phần B - Tự luận ngắn

Trả lời 3-7 dòng/câu. Chú ý dùng thuật ngữ chính xác và nêu giả định nếu cần.

B01. [TL] Giải thích vì sao câu "CPU A có clock rate cao hơn CPU B nên chắc chắn nhanh hơn" là chưa đủ chặt chẽ.

B02. [TL] Phân biệt latency và throughput bằng một ví dụ trong hệ thống máy tính.

B03. [TL] Nêu hai hạn chế khi dùng MIPS/FLOPS để so sánh hai máy khác ISA hoặc khác workload.

B04. [TL] Trình bày ý nghĩa của Iron Law of Performance và ba đại lượng IC, CPI, clock cycle time.

B05. [TL] Vì sao Amdahl's Law làm cho speedup tổng nhỏ hơn speedup cục bộ?

B06. [TL] ISA khác microarchitecture và realization như thế nào?

B07. [TL] So sánh stack architecture, accumulator architecture và GPR architecture ở mức ý tưởng.

B08. [TL] Cho biết khi nào cần quan tâm đến endianness trong lập trình hệ thống.

B09. [TL] Vì sao RV32I dùng nhiều lệnh đơn giản thay vì một lệnh rất phức tạp?

B10. [TL] Nêu mẫu dịch if/else sang branch trong RV32I. Vì sao thường đảo điều kiện?

B11. [TL] Vì sao truy cập mảng A[i] cần base + offset, còn pointer iteration có thể giảm số lệnh?

B12. [TL] Một stack frame thường chứa những thông tin gì? Khi nào cần lưu ra và s-register?

B13. [TL] Nêu vai trò của linker và loader trong quá trình chạy chương trình.

B14. [TL] Trong single-cycle datapath, vì sao lw thường nằm trên critical path?

B15. [TL] Phân biệt datapath và control unit. Cho ví dụ một tín hiệu control cho lw hoặc sw.

B16. [TL] Pipeline làm tăng throughput nhưng không nhất thiết làm giảm latency của một lệnh đơn lẻ. Giải thích.

B17. [TL] Forwarding giải quyết được hazard nào và không giải quyết triệt để hazard nào?

B18. [TL] Giải thích load-use hazard bằng timeline IF-ID-EX-MEM-WB.

B19. [TL] Flushing pipeline khi branch misprediction gây mất hiệu năng như thế nào?

B20. [TL] So sánh VLIW và superscalar theo: ai lập lịch, độ phức tạp phần cứng, rủi ro phụ thuộc.

B21. [TL] SIMD phù hợp với dạng chương trình nào? Nêu một ví dụ.

B22. [TL] Vì sao cần lock hoặc atomic operation trong chương trình đa luồng?

B23. [TL] Giải thích temporal locality và spatial locality, kèm ví dụ vòng lặp duyệt mảng.

B24. [TL] Phân biệt compulsory miss, capacity miss và conflict miss.

B25. [TL] Vì sao set associativity cao hơn thường giảm miss rate nhưng có thể tăng hit time?

B26. [TL] Giải thích sự khác nhau giữa write-through và write-back.

B27. [TL] Vì sao D-cache miss rate không nhân với toàn bộ instruction count mà nhân với số lệnh load/store?

B28. [TL] Trong paging, vì sao offset của VA và PA giống nhau?

B29. [TL] TLB miss khác page fault như thế nào?

B30. [TL] Vì sao multi-level page table tiết kiệm bộ nhớ hơn page table một cấp?

# 4. Phần C - Bài tập tính toán và thiết kế

Yêu cầu trình bày rõ công thức, thay số, kết luận. Với bài code RV32I, có thể dùng tên t0, t1 hoặc x5, x6 miễn nhất quán.

C01. [BT] Một chương trình có IC = 2 x 10^9 lệnh, CPI = 1.5, clock rate = 3 GHz. Tính CPU execution time.

C02. [BT] Máy A chạy chương trình trong 10 s, máy B chạy trong 8 s. Tính speedup của B so với A và kết luận máy nào nhanh hơn bao nhiêu lần.

C03. [BT] Một tối ưu tăng tốc 5 lần cho 60% thời gian chạy cũ. Theo Amdahl, speedup tổng là bao nhiêu?

C04. [BT] Cho CPIideal = 1.2, I-cache miss rate = 1%, D-cache miss rate = 4%, 25% lệnh là load/store, miss penalty = 80 cycles. Tính memory stall cycles/instruction và CPIstall.

C05. [BT] Cache có hit time = 1 cycle, miss rate = 3%, miss penalty = 50 cycles. Tính AMAT theo cycle.

C06. [BT] Cache direct-mapped 4 KiB, block size 16 B, địa chỉ 32 bit. Tính số bit block offset, index, tag.

C07. [BT] Cache 2-way set associative 8 KiB, block size 32 B, địa chỉ 32 bit. Tính số set và số bit offset/index/tag.

C08. [BT] Cache direct-mapped có 4 block, block size 1 word. Chuỗi block reference: 0, 4, 0, 4. Cache ban đầu rỗng. Xác định hit/miss.

C09. [BT] Cache 2-way set associative có 2 set, block size 1 word. Chuỗi block reference: 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4. Cache ban đầu rỗng, dùng LRU. Tính số miss.

C10. [BT] Liệt kê các trường chính của lệnh RV32I add x5, x6, x7: opcode, rd, funct3, rs1, rs2, funct7.

C11. [BT] Máy little-endian lưu word 0x12345678 tại địa chỉ 0x100. Byte ở 0x100, 0x101, 0x102, 0x103 lần lượt là gì?

C12. [BT] Viết đoạn RV32I để load A[i] vào x12, biết base address A ở x10, i ở x11, phần tử là word 32 bit.

C13. [BT] Dịch C sang RV32I: if (x5 < x6) x7 = 1; else x7 = 0; dùng bge để rẽ sang nhánh else.

C14. [BT] Viết khung RV32I tính tổng N phần tử int của mảng A: base A ở x10, N ở x11, kết quả sum ở x12.

C15. [BT] Viết prologue/epilogue tối thiểu cho một hàm có gọi hàm con khác và cần bảo toàn s0.

C16. [BT] Single-cycle có độ trễ: Instruction memory 200 ps, Register read 150 ps, ALU 180 ps, Data memory 200 ps, Register write 150 ps. Tính clock cycle time nếu critical path là lw.

C17. [BT] Multicycle dùng chu kỳ 200 ps. Instruction mix: 40% ALU, 20% load, 10% store, 20% branch, 10% jump. Số chu kỳ lần lượt: ALU/store 4, load 5, branch 3, jump 2. Tính CPI trung bình và thời gian trung bình/lệnh.

C18. [BT] Pipeline 5 stage, không stall, thực thi 100 lệnh. So sánh số chu kỳ lý tưởng với non-pipeline cần 5 chu kỳ/lệnh.

C19. [BT] Với chuỗi: lw x2,0(x1); add x3,x2,x4; sub x5,x6,x7. Pipeline có forwarding nhưng load-use cần 1 stall. Tính số stall tối thiểu.

C20. [BT] Bộ dự đoán nhánh 2-bit bắt đầu ở Weakly Not Taken. Với chuỗi kết quả T, T, N, T, hãy tính số lần dự đoán sai.

C21. [BT] Một VLIW dual-issue thực thi 5 lệnh hữu ích trong 4 cycle. Tính IPC đạt được và so với peak IPC = 2.

C22. [BT] SIMD width = 4 phần tử int/lệnh. Cộng hai vector 16 phần tử cần bao nhiêu lệnh vector lý tưởng? Speedup lý tưởng so với 16 lệnh scalar là bao nhiêu?

C23. [BT] VA 32 bit, PA 30 bit, page size 4 KiB. Tính số bit offset, VPN và PPN.

C24. [BT] Page size 4 KiB. VA = 0x12345A78 có VPN = 0x12345, offset = 0xA78. Nếu page table ánh xạ VPN 0x12345 -> PPN 0x2ABCD, tính PA.

C25. [BT] TLB lookup = 1 ns, memory access = 100 ns, TLB hit rate = 95%. TLB hit cần 1 lookup + 1 memory access; TLB miss cần 1 lookup + 1 memory access page table + 1 memory access dữ liệu. Tính EAT.

C26. [BT] Page replacement LRU với 3 frame, chuỗi tham chiếu trang: 1,2,3,1,4,1,2,5,2,3. Cache/RAM ban đầu rỗng. Tính số page fault.

# 5. Phần D - Đáp án tóm tắt

Phần này chỉ là đáp án/gợi ý ngắn để tự kiểm tra. Khi nộp bài, nên trình bày chi tiết hơn các bước trung gian.

## 5.1. Đáp án Phần A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01: B | A02: B | A03: B | A04: A | A05: B | A06: C | A07: B | A08: A | A09: C | A10: A |
| A11: A | A12: C | A13: A | A14: B | A15: A | A16: B | A17: B | A18: B | A19: A | A20: A |
| A21: B | A22: A | A23: A | A24: A | A25: A | A26: A | A27: A | A28: A | A29: A | A30: A |
| A31: A | A32: A | A33: A | A34: A | A35: A | A36: A | A37: A | A38: A | A39: A | A40: A |
| A41: A | A42: A | A43: A | A44: A | A45: A | A46: B | A47: A | A48: A | A49: A | A50: A |

## 5.2. Gợi ý Phần B

B01: Chưa đủ vì CPU time phụ thuộc IC, CPI và clock rate. Clock cao nhưng CPI lớn hoặc IC nhiều vẫn có thể chậm hơn.

B02: Latency là thời gian hoàn thành một yêu cầu; throughput là số yêu cầu/giây. Pipeline có thể tăng throughput nhưng latency một lệnh chưa chắc giảm.

B03: MIPS/FLOPS phụ thuộc ISA, loại lệnh, compiler và workload; không phản ánh đầy đủ thời gian chạy thực tế.

B04: Iron Law tách thời gian chạy thành IC, CPI và clock cycle time, giúp biết tối ưu đang tác động vào đâu.

B05: Vì phần không tối ưu vẫn giữ nguyên thời gian, trở thành giới hạn dưới của thời gian chạy mới.

B06: ISA là giao diện/contract; microarchitecture là cách tổ chức datapath/control để chạy ISA; realization là chip/công nghệ vật lý.

B07: Stack dùng toán hạng ngầm trên stack; accumulator dùng một thanh ghi tích lũy trung tâm; GPR dùng nhiều thanh ghi tổng quát rõ ràng.

B08: Khi đọc/ghi dữ liệu đa byte, giao tiếp file/network/peripheral, ép kiểu byte/word hoặc debug memory dump.

B09: Lệnh đơn giản giúp decode, pipeline, forwarding và tối ưu phần cứng dễ hơn; đổi lại có thể cần nhiều lệnh hơn.

B10: Mẫu thường là branch đến nhánh hiếm/else, fall-through cho nhánh phổ biến; đảo điều kiện giúp giảm jump hoặc tối ưu control flow.

B11: A[i] cần tính i x sizeof(element); pointer iteration cập nhật con trỏ mỗi vòng nên có thể tránh nhân/dịch trái lặp lại.

B12: Stack frame có saved registers, ra, local variables, spill slots, arguments. Lưu ra nếu hàm gọi hàm khác; lưu s-register nếu hàm sửa chúng.

B13: Linker ghép object, resolve symbol/relocation; loader đưa chương trình vào bộ nhớ, chuẩn bị chạy.

B14: lw đi qua IF, reg read, ALU tính địa chỉ, data memory, write-back nên thường dài nhất.

B15: Datapath xử lý dữ liệu; control sinh tín hiệu điều khiển. Ví dụ lw: MemRead=1, RegWrite=1, MemtoReg=1; sw: MemWrite=1.

B16: Pipeline chồng lấp nhiều lệnh nên tăng số lệnh hoàn thành mỗi thời gian; một lệnh vẫn phải đi qua đủ stage.

B17: Forwarding xử lý nhiều RAW hazard ALU-ALU; load-use ngay sau load vẫn cần stall vì dữ liệu chưa kịp sẵn sàng.

B18: Load tạo dữ liệu ở cuối MEM, trong khi lệnh sau cần ở EX sớm hơn; phải chèn bubble/stall 1 cycle trong pipeline 5 stage điển hình.

B19: Các lệnh fetch sai đường phải bị xóa, làm mất số cycle tương ứng số stage trước khi branch được resolve.

B20: VLIW: compiler lập lịch, phần cứng đơn giản hơn nhưng phụ thuộc compiler. Superscalar: phần cứng lập lịch động, phức tạp hơn nhưng linh hoạt hơn.

B21: SIMD hợp với xử lý vector/mảng độc lập: cộng vector, xử lý ảnh, nhân ma trận, lọc tín hiệu.

B22: Không đồng bộ có thể gây lost update/đọc trạng thái không nhất quán; lock/atomic tạo mutual exclusion hoặc thứ tự bộ nhớ.

B23: Temporal: biến vòng lặp dùng lại. Spatial: A[i], A[i+1] gần nhau nên cache block chứa nhiều phần tử kế tiếp.

B24: Compulsory: lần đầu truy cập; capacity: cache không đủ lớn; conflict: nhiều block tranh cùng set/line.

B25: Nhiều way cho nhiều vị trí đặt hơn, giảm conflict miss; nhưng phải so sánh nhiều tag/mux lớn hơn nên hit time có thể tăng.

B26: Write-through ghi xuống mức dưới ngay; write-back chỉ ghi khi block dirty bị thay thế, cần dirty bit.

B27: I-cache miss xảy ra khi fetch mọi lệnh; D-cache chỉ liên quan load/store nên phải nhân với tần suất load/store.

B28: Page và frame cùng kích thước nên vị trí byte bên trong trang không đổi; chỉ VPN được thay bằng PPN.

B29: TLB miss chỉ là không có bản dịch trong TLB, có thể page vẫn ở RAM; page fault là trang không có trong RAM, cần OS/disk.

B30: Chỉ cấp phát page table cấp dưới cho vùng VA thực sự dùng, tránh bảng phẳng khổng lồ cho toàn bộ không gian địa chỉ.

## 5.3. Gợi ý/đáp án Phần C

C01: CPU time = 2e9 x 1.5 / 3e9 = 1.0 s.

C02: Speedup B so với A = T_A/T_B = 10/8 = 1.25. B nhanh hơn 1.25 lần, tức giảm 20% thời gian so với A.

C03: Speedup = 1 / ((1 - 0.6) + 0.6/5) = 1 / 0.52 = 1.923 lần.

C04: Stall/instr = (0.01 + 0.25 x 0.04) x 80 = 1.6 cycles. CPIstall = 1.2 + 1.6 = 2.8.

C05: AMAT = 1 + 0.03 x 50 = 2.5 cycles.

C06: Số block = 4096/16 = 256 => index = 8 bit; offset = log2(16) = 4 bit; tag = 32 - 8 - 4 = 20 bit.

C07: Số set = 8192/(32 x 2) = 128 => index = 7 bit; offset = 5 bit; tag = 32 - 7 - 5 = 20 bit.

C08: 0 miss, 4 miss, 0 miss, 4 miss vì 0 và 4 cùng map vào block cache 0. Tổng 4 miss.

C09: 0 miss, 4 miss, sau đó đều hit nếu cả hai cùng nằm trong set và có 2 way. Tổng 2 miss trên 8 reference.

C10: opcode=0110011, rd=x5=00101, funct3=000, rs1=x6=00110, rs2=x7=00111, funct7=0000000.

C11: Little-endian: [0x100]=0x78, [0x101]=0x56, [0x102]=0x34, [0x103]=0x12.

C12: slli t0, x11, 2; add t0, x10, t0; lw x12, 0(t0).

C13: bge x5, x6, Else; addi x7, x0, 1; jal x0, End; Else: addi x7, x0, 0; End: ...

C14: Ví dụ: addi x12,x0,0; addi t0,x0,0; Loop: bge t0,x11,Done; slli t1,t0,2; add t1,x10,t1; lw t2,0(t1); add x12,x12,t2; addi t0,t0,1; jal x0,Loop; Done: ...

C15: Prologue: addi sp,sp,-8; sw ra,4(sp); sw s0,0(sp). Epilogue: lw s0,0(sp); lw ra,4(sp); addi sp,sp,8; jalr x0,0(ra).

C16: lw path = 200 + 150 + 180 + 200 + 150 = 880 ps, nên clock cycle time tối thiểu 880 ps.

C17: CPI = 0.4x4 + 0.2x5 + 0.1x4 + 0.2x3 + 0.1x2 = 3.8. Thời gian/lệnh = 3.8 x 200 ps = 760 ps.

C18: Non-pipeline = 100 x 5 = 500 cycles. Pipeline lý tưởng = 5 + (100 - 1) = 104 cycles. Speedup = 500/104 = 4.81 lần.

C19: Cần 1 stall giữa lw và add. sub độc lập nên không thêm stall.

C20: Bắt đầu Weakly Not Taken: dự đoán N,T,T,T cho T,T,N,T => sai ở lần 1 và 3. Tổng 2 mispredictions.

C21: IPC = 5/4 = 1.25. So với peak 2, đạt 1.25/2 = 62.5% peak.

C22: Cần 16/4 = 4 lệnh vector. Speedup lý tưởng so với 16 scalar là 4 lần.

C23: Page size 4 KiB = 2^12 => offset 12 bit; VPN = 32 - 12 = 20 bit; PPN = 30 - 12 = 18 bit.

C24: PA = PPN || offset = 0x2ABCD || 0xA78 = 0x2ABCDA78.

C25: Hit time = 1 + 100 = 101 ns; miss time = 1 + 100 + 100 = 201 ns; EAT = 0.95x101 + 0.05x201 = 106 ns.

C26: LRU faults = 7. Các hit ở lần tham chiếu 1 thứ hai, 1 thứ ba, và 2 thứ hai; các lần còn lại fault.

# Checklist tự chấm trước khi thi

Tôi phân biệt được IC, CPI, clock rate và không so sánh CPU chỉ bằng GHz.

Tôi biết dịch if/else, loop, array access, function call sang RV32I cơ bản.

Tôi xác định được R/I/S/B/U/J format và vai trò opcode, funct3, funct7, rd, rs1, rs2, immediate.

Tôi biết single-cycle lấy clock theo đường chậm nhất và pipeline cần xử lý hazard.

Tôi tính được stall cycles/instruction, CPIstall, AMAT và tag/index/offset của cache.

Tôi phân biệt TLB miss, page fault, VPN/PPN/offset và tính được địa chỉ vật lý.

Tôi biết nói rõ giả định: cache ban đầu rỗng hay không, replacement policy, block size, page size, địa chỉ byte hay word.

Hết.